TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐHQG-HCM

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

LAB 01

LÀM QUEN MARS: XỬ LÝ I/O và CẤU TRÚC ĐIỀU KIỆN

| Họ và tên | Dương Gia Thịnh | MSSV | 25521759 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | VMTN2025 | Ngày thực hành | 10/06/2026 |
| Tự chấm |  | Link git |  |

## 1. Tổng quan buổi thực hành

Sinh viên dùng trình mô phỏng MARS 4.5 để biến kiến thức Chương 2 (kiến trúc bộ lệnh MIPS: toán hạng, số có dấu/không dấu, biểu diễn lệnh, lệnh điều kiện và nhảy) thành các thí nghiệm dự đoán – lập trình – quan sát – giải thích. Tình huống xuyên suốt: một chương trình tính tiền điện sinh hoạt theo biểu giá bậc thang, kèm một đoạn giai điệu ngắn phát bằng syscall MIDI để báo hoàn tất.

Sau buổi thực hành, Sinh viên có thể:

- Soạn, Assemble, chạy từng bước và gỡ lỗi chương trình MIPS32 trên MARS; dùng syscall nhập/xuất, thời gian hệ thống và MIDI.

- Phân biệt dòng lệnh nguồn, giả lệnh và lệnh cơ bản; đọc cột Code/Basic của Text Segment và tự giải mã các trường của lệnh dạng R,  dạng I và độ lệch của lệnh nhánh.

- Hiện thực cấu trúc điều kiện và vòng lặp bằng slt/sltu/beq/bne; truy cập mảng trong bộ nhớ bằng địa chỉ cơ sở và chỉ số.

- Phân biệt so sánh có dấu và không dấu khi kiểm tra miền giá trị của dữ liệu nhập.

- Dùng Instruction Counter để đo số lệnh thực thi, xây dựng mô hình chi phí theo dữ liệu vào và đánh giá một thay đổi thiết kế bằng số liệu đo.

| Phần | Nội dung | Thời gian gợi ý | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Phần 0 | Làm quen MARS, kiểm tra môi trường | 15 phút |  |
| TN 1 | Từ lệnh nguồn đến mã máy: giả lệnh, Text Segment, Instruction Counter | 20 phút | 1,5 |
| TN 2 | Tính tiền điện bậc thang: nhập có kiểm tra, biểu giá lưu trong bộ nhớ | 70 phút | 4,0 |
| TN 3 | Phát giai điệu bằng syscall MIDI và đo thời gian chạy | 25 phút | 2,0 |
| TN 4 | Đo số lệnh và giải mã lệnh trên chương trình của mình | 30 phút | 2,0 |
| Kết | Tổng kết, phản tư, nộp bài | 20 phút | 0,5 |
| Tổng |  | 180 phút | 10,0/10,0 |

Quy ước làm bài - Ô nền vàng nhạt là chỗ sinh viên điền hoặc trả lời trực tiếp vào file này (gõ chữ, hoặc dán ảnh chụp màn hình vào khung nét đứt). - Tham số cá nhân. a là chữ số cuối của MSSV, b là chữ số liền trước. Mọi số liệu riêng của bài (đơn giá, nhịp độ, nhạc cụ, giá trị kiểm thử) được tính từ a và b; điền vào Bảng 1 trước khi bắt đầu. - Quy ước mã nguồn. Mỗi chương trình có .data, .text, nhãn main và kết thúc bằng syscall 10. Chuỗi in ra và chú thích dùng ASCII không dấu. Ghi chú vai trò thanh ghi theo quy ước: $t* giá trị tạm, $s* giá trị cần giữ qua syscall, $v0 số hiệu syscall, $a0–$a3 đối số. - Mỗi thí nghiệm theo chu trình DỰ ĐOÁN → QUAN SÁT → GIẢI THÍCH. Ghi dự đoán trước khi chạy trên MARS; dự đoán sai không bị trừ điểm, phần giải thích vì sao sai mới được chấm.

# PHẦN 0 — Làm quen MARS (15 phút)

Giảng viên hướng dẫn nhanh giao diện MARS. Sinh viên tự đánh dấu ☑ khi thực hiện được từng kỹ năng dưới đây (bỏ qua nếu đã thành thạo).

| ☑ | Kỹ năng | Gợi ý |
| --- | --- | --- |
| ☑ | Tạo file mới, lưu với tên Lab01_<MSSV>_dien.asm | Mỗi chương trình nộp là một file riêng; xem quy ước ở cuối tài liệu. |
| ☑ | Assemble (Run ▸ Assemble, F3), chạy (Run ▸ Go, F5), chạy từng lệnh (F7), lùi một lệnh (F8), đặt lại (F12) | Sau khi sửa mã phải Assemble lại. Lỗi Assemble hiện ở tab Mars Messages. |
| ☑ | Kiểm tra Settings: bỏ chọn Delayed branching; chọn Permit extended (pseudo) instructions and formats | Hai thiết lập này ảnh hưởng trực tiếp đến mã máy và số lệnh đếm được. |
| ☑ | Đọc các vùng của tab Execute: Text Segment (Address, Code, Basic, Source), Data Segment, Registers | Tích Labels ở dưới Data Segment để xem địa chỉ của nhãn dữ liệu. |
| ☑ | Đặt breakpoint (ô Bkpt) và chạy từng bước để quan sát thanh ghi đổi màu | Thanh ghi vừa bị ghi sẽ được tô sáng. |
| ☑ | Mở Tools ▸ Instruction Counter và bấm Connect to MIPS trước khi chạy | Công cụ chỉ đếm khi đã kết nối; bấm Reset để đếm lại từ 0. |
| ☑ | Tra bảng syscall trong Help ▸ Help (thẻ MIPS, mục Syscalls) | Bảng tóm tắt các syscall dùng trong buổi này nằm ngay dưới. |
| ☑ | Chụp màn hình cửa sổ MARS và dán vào khung ảnh của file này | Chụp cả vùng Run I/O lẫn vùng mã đang xét. |

Các syscall và lệnh dùng trong buổi này Đặt số hiệu dịch vụ vào $v0, đối số vào $a0–$a3, rồi thực hiện syscall.

| $v0 | Dịch vụ | Đối số | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | In số nguyên | $a0 = giá trị |  |
| 4 | In chuỗi kết thúc bằng 0 | $a0 = địa chỉ chuỗi |  |
| 5 | Đọc số nguyên có dấu |  | $v0 = giá trị đọc được |
| 10 | Kết thúc chương trình |  |  |
| 30 | Lấy thời gian hệ thống (ms) |  | $a0 = 32 bit thấp, $a1 = 32 bit cao |
| 31 | Phát một nốt MIDI, trả về ngay | $a0 cao độ (0–127), $a1 độ dài (ms), $a2 nhạc cụ (0–127), $a3 âm lượng (0–127) |  |
| 32 | Chờ (ngủ) | $a0 = số ms |  |
| 33 | Phát một nốt MIDI, chờ đến khi nốt kết thúc | như syscall 31 |  |

Lệnh mul rd, rs, rt nhân hai số và ghi 32 bit thấp của tích vào rd (cơ chế bên trong sẽ học ở Chương 3, ở đây dùng như một lệnh có sẵn).

| Mục | Ghi nhận |
| --- | --- |
| Phiên bản MARS đang dùng (Help ▸ About) | MARS 4.5 |
| Máy có phát được âm thanh qua MIDI không? (Có / Không) | Có |

Bước 0 – Kiểm tra nhanh. Tạo chương trình in dòng chữ Xin chao MARS rồi kết thúc (chỉ dùng syscall 4 và 10). Assemble, chạy và dán ảnh chụp vùng Run I/O vào khung dưới. File này chỉ để làm quen, không nộp.

Dán ảnh chụp cửa sổ MARS sau khi chạy chương trình kiểm tra (thấy rõ dòng in ra)

Tham số cá nhân Điền a, b rồi tính các giá trị còn lại. Các giá trị này dùng cho TN 2 và TN 3.

Bảng 1. Tham số cá nhân

| Đại lượng | Cách tính | Giá trị của Sinh viên |
| --- | --- | --- |
| a | Chữ số cuối của MSSV | 9 |
| b | Chữ số liền trước chữ số cuối của MSSV | 5 |
| Đơn giá bậc 1 (đồng/kWh) | 1600 + 20*a | 1780 |
| Số nửa cung dịch giọng | a | 9 |
| Độ dài một đơn vị nhịp (ms) | 150 + 10*b | 200 |
| Nhạc cụ (số hiệu chương trình MIDI) | Phần dư của b khi chia 4 là 0, 1, 2, 3 tương ứng 0, 24, 40, 73 | 24 |
| Số kWh kiểm thử cá nhân x_b | 100 + 25*b | 225 |

# THÍ NGHIỆM 1 — Từ lệnh nguồn đến mã máy

Thời lượng gợi ý: 20 phút   ·   File: tn1.asm (không nộp)   ·   Điểm: 1,5

Tình huống Trước khi viết chương trình lớn, kỹ sư cần biết một dòng mã nguồn thực sự trở thành bao nhiêu lệnh máy: số lệnh này quyết định kích thước chương trình và (cùng với số lệnh thực thi) thời gian chạy. Thí nghiệm này khảo sát một chương trình nhỏ để làm rõ ba con số: số dòng nguồn, số lệnh cơ bản trong bộ nhớ và số lệnh thực sự được thực thi.

Chương trình khảo sát tn1.asm (gõ lại nguyên văn, chưa Assemble) .data msg: .asciiz "Ket qua: " .text main: li $t0, 25 li $t1, 70000 add $t2, $t0, $t1 blt $t0, $t1, small li $t2, 0 small: la $a0, msg li $v0, 4 syscall move $a0, $t2 li $v0, 1 syscall li $v0, 10 syscall

Bước 1.1 – Dự đoán trước khi Assemble. Chưa chạy MARS. Đọc chương trình và điền cột Dự đoán của Bảng 2 và Bảng 3.

DỰ ĐOÁN   Mỗi dòng nguồn ở Bảng 2 sinh ra bao nhiêu lệnh cơ bản? Hai lệnh trong Bảng 3 là bao nhiêu dòng nguồn, lệnh cơ bản (trong bộ nhớ) và lệnh được thực thi? Chương trình in ra gì?

Bước 1.2 – Assemble và quan sát. Assemble, đọc Text Segment, điền cột Quan sát. Mở Instruction Counter (Connect to MIPS), chạy chương trình và đọc tổng số lệnh.

QUAN SÁT   Cột Basic cho biết các lệnh cơ bản thực sự nằm trong bộ nhớ; cột Source là dòng nguồn tương ứng.

Bảng 2. Số lệnh cơ bản sinh ra từ mỗi dòng nguồn

| Dòng nguồn | Dự đoán (số lệnh) | Quan sát (số lệnh) | Các lệnh cơ bản quan sát được (cột Basic) |
| --- | --- | --- | --- |
| li $t0, 25 | 1 | 1 | addiu $8,$0,0x00000019 |
| li $t1, 70000 | 2 | 2 | lui $1,0x00000001 ori $9,$1,0x00001170 |
| blt $t0, $t1, small | 2 | 2 | slt $1,$8,$9 bne $1,$0,0x00000001 |
| la $a0, msg | 2 | 2 | lui $1,0x0001001 ori $4,$1,0x00000000 |
| move $a0, $t2 | 1 | 1 | addu $4,$0,$10 |

Bảng 3. Số dòng lệnh nguồn, lệnh cơ bản, lệnh được thực thi của chương trình khảo sát

| Đại lượng | Dự đoán | Quan sát | Nguồn đọc kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Số dòng lệnh nguồn trong .text | 13 | 13 | Đếm trong Source |
| Số lệnh cơ bản trong bộ nhớ (tĩnh) | 16 | 16 | Số hàng của Text Segment |
| Số lệnh được thực thi (động) | 15 | 15 | Instruction Counter, mục Total |
| Chuỗi in ra Run I/O | Ket qua: 70025 | Ket qua: 70025 | Cửa sổ Run I/O |

Câu 1.1 (Hiểu). Vì sao li $t0, 25 chỉ cần một lệnh cơ bản còn li $t1, 70000 cần hai? Giá trị 70000 không vừa trường nào của lệnh dạng I? Thanh ghi $at (số 1) xuất hiện ở đâu trong Text Segment và đóng vai trò gì?

Trả lời: Vì trong lệnh I gồm 4 trường mà trường immediate chỉ có 16 bit nên chỉ có thể biểu diễn tối đa là 2^16 = 65536 đối với bit không dấu , số 70000 lớn hơn số có thể biểu diễn do đó nó cần tách thành 2 lệnh. - Vị trí xuất hiện: Nằm ở lệnh lui $at, ... (thanh ghi số 1) khi mã máy giải mã lệnh li $t1, 70000. Vai trò: Là thanh ghi tạm dành riêng cho trình hợp dịch dùng làm biến trung gian để lưu 16 bit cao trước khi ghép giá trị hoàn chỉnh vào thanh ghi đích, tránh làm thay đổi dữ liệu của người dùng.

Câu 1.2 (Phân tích). Giải thích vì sao ba con số ở Bảng 3 khác nhau. Trong hai lệnh blt và li $t2, 0, lệnh nào góp phần làm số lệnh thực thi nhỏ hơn số lệnh trong bộ nhớ và vì sao?

Trả lời: 3 con số khác nhau do giả lệnh nguồn khi chạy có thể được dịch ra thành nhiều lệnh khác nhau , đồng thời số lệnh thực thi còn phụ thuộc vào việc có nhảy nhánh hay không . Lệnh góp phần làm số lệnh thực thi nhỏ hơn số lệnh trong bộ nhớ là blt vì khi câu lênh này đúng thì nó sẽ nhảy tới nhánh small , lúc này chương trình sẽ bỏ qua lệnh l $t2, 0

Bước 1.3 – Giải mã bằng tay. Đọc mã hex của lệnh add $t2, $t0, $t1 ở cột Code trước, tách các trường rồi so với cột Basic. Làm tương tự với lệnh nhánh do blt sinh ra.

Bảng 4. Giải mã lệnh dạng R: add $t2, $t0, $t1

| Địa chỉ | Mã hex (Code) | opcode | rs | rt | rd | shamt | funct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0040000c | 0x01095020 | 000000 | 01000 | 01001 | 01010 | 00000 | 0x20 |

Bảng 5. Giải mã lệnh nhánh sinh ra từ blt (lệnh thứ hai của cặp)

Bne $1 $8 $9

| Địa chỉ | Mã hex (Code) | opcode | rs | rt | immediate (thập phân, có dấu) | Địa chỉ nhãn small |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00400014 | 0x14200001 | 000101 | 00001 | 00000 | 00000001 | 0x0040001c |

Câu 1.3 (Áp dụng). Viết phép tính cho thấy trường immediate của lệnh nhánh ở Bảng 5 được suy ra từ địa chỉ của nó và địa chỉ nhãn small (nêu rõ vì sao có số hạng 4 và phép chia 4). Nếu chèn thêm 3 lệnh cơ bản vào giữa blt và small, trường immediate đổi thành bao nhiêu?

Trả lời: Phép tính: immediate = (0x0040001c - (0x00400014 + 4)) / 4 = 1. Giải thích : có số hạng 4 vì một lần thanh ghi PC nhảy lệnh có độ dài là 4 byte ( 1 word ) , có phép chia 4 là vì mỗi lệnh là 1 word tương đương 4 byte nên khi các lệnh được lưu trữ trong bộ nhớ sẽ cách nhau 4 đơn vị khi ta thực hiện phép chia 4 sẽ biết được số lệnh cách nhau - Nếu chèn thêm 3 lệnh cơ bản , thì trường immmediate sẽ tăng lên 4 do 1 + 3 = 4

Bước 1.4 – Dự đoán – quan sát lần hai. Trong tn1.asm thay blt bằng bgt (giữ nguyên nhãn và các dòng còn lại).

DỰ ĐOÁN   Số lệnh thực thi bây giờ là bao nhiêu và chuỗi in ra là gì? Ghi dự đoán vào Bảng 6, Assemble, đặt lại Instruction Counter, chạy và ghi quan sát.

Bảng 6. Thay blt bằng bgt

| Đại lượng | Dự đoán | Quan sát |
| --- | --- | --- |
| Số lệnh được thực thi | 16 | 16 |
| Chuỗi in ra | Ket qua: 0 | Ket qua: 0 |

Câu 1.4 (Phân tích). Ba lệnh syscall trong chương trình có cùng mã máy hay khác nhau (ghi mã hex quan sát được)? Nếu giống nhau thì máy phân biệt dịch vụ cần thực hiện bằng cách nào?

Trả lời: ba lệnh syscall có cùng mã máy ( 0x0000000c) máy phân biệt

# THÍ NGHIỆM 2 — Tính tiền điện bậc thang

Thời lượng gợi ý: 70 phút   ·   File nộp: Lab01_<MSSV>_dien.asm   ·   Điểm: 4,0

Tình huống Một công ty điện lực cần chương trình tính tiền điện sinh hoạt của một hộ trong một tháng. Điện năng tiêu thụ được chia thành sáu bậc; mỗi kWh được tính theo đơn giá của bậc chứa nó, và tổng tiền là tổng của các phần ở từng bậc. Biểu giá dưới đây là biểu giá giả lập dùng cho bài thực hành. Chương trình chạy trên một vi xử lý nhúng nhỏ nên bảng giá phải nằm trong bộ nhớ dữ liệu để thay đổi khi biểu giá đổi mà không phải sửa phần lệnh.

Bảng 7. Biểu giá giả lập (đồng/kWh, số nguyên)

| Bậc | Từ (kWh) | Đến (kWh) | Đơn giá (đồng/kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 50 | 1600 + 20*a |
| 2 | 51 | 100 | 1660 + 20*a |
| 3 | 101 | 200 | 1950 + 20*a |
| 4 | 201 | 300 | 2500 + 20*a |
| 5 | 301 | 400 | 2850 + 20*a |
| 6 | 401 | 9999 | 3000 + 20*a |

Đặc tả chương trình - Nhập. In lời nhắc Nhap so kWh (0..9999): rồi đọc một số nguyên có dấu bằng syscall 5. - Kiểm tra. Giá trị hợp lệ khi 0 ≤ x ≤ 9999. Nếu không hợp lệ, in Gia tri khong hop le, nhap lai. rồi nhắc nhập lại cho đến khi hợp lệ. Việc kiểm tra miền giá trị chỉ được dùng một lệnh so sánh và một lệnh nhánh. - Dữ liệu. Ngưỡng các bậc và đơn giá lưu trong .data dưới dạng mảng .word. Phần tính toán duyệt các mảng này bằng vòng lặp; đổi giá trị trong mảng thì không phải sửa phần lệnh. Không viết riêng mã cho từng bậc. - Xuất. In đúng khuôn Tien dien: <so tien> dong rồi xuống dòng, sau đó kết thúc chương trình. - Giao diện thanh ghi. Ghi chú ở đầu file vai trò của từng thanh ghi $s* đã dùng.

Bước 2.1 – Dự đoán bằng tay. Chưa viết mã. Điền đơn giá 6 bậc của Sinh viên (từ Bảng 1) vào Bảng 8, rồi tính tay tiền điện cho các giá trị x ở Bảng 10 (có thể dùng máy tính bỏ túi).

DỰ ĐOÁN   Ghi tiền điện dự kiến cho từng x. Chú ý các giá trị nằm đúng trên hoặc sát ranh giới bậc.

Bảng 8. Đơn giá 6 bậc theo tham số a của Sinh viên

| Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giá |  |  |  |  |  |  |

Bước 2.2 – Thiết kế trước khi viết mã. Mô tả thuật toán bằng lời hoặc mã giả (không cần đúng cú pháp) và lập bảng phân công thanh ghi.

THIẾT KẾ   Ghi rõ điều kiện kết thúc vòng lặp, cách xác định phần điện năng thuộc mỗi bậc và vì sao chương trình không cần biết trước số bậc đã dùng.

Thuật toán:

Bảng 9. Phân công thanh ghi

| Thanh ghi | Vai trò trong chương trình |
| --- | --- |

Bước 2.3 – Lập trình. Viết chương trình theo đặc tả trong file Lab01_<MSSV>_dien.asm. Assemble, sửa lỗi, chạy từng bước ít nhất một lần để theo dõi vòng lặp qua các bậc.

LẬP TRÌNH   Khi gỡ lỗi, đặt breakpoint ở đầu thân vòng lặp và theo dõi các thanh ghi tổng tiền, cận dưới và con trỏ vào mảng.

Bước 2.4 – Kiểm thử và so sánh với dự đoán. Chạy chương trình lần lượt với các giá trị ở Bảng 10 và Bảng 11.

QUAN SÁT   Ghi kết quả chương trình in ra và đối chiếu với dự đoán. Nếu lệch, tìm xem dự đoán tay hay chương trình sai, ghi kết luận vào cột cuối.

Bảng 10. Tiền điện: dự đoán và quan sát

| x (kWh) | Dự đoán (đồng) | Quan sát (đồng) | Khớp? Nếu lệch, nguyên nhân |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 51 |  |  |  |
| 120 |  |  |  |
| 250 |  |  |  |
| 401 |  |  |  |
| x_b = ...... |  |  |  |

Bảng 11. Dữ liệu nhập không hợp lệ và giá trị biên của miền nhập

| Dữ liệu nhập | Dự đoán hành vi | Quan sát |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 9999 |  |  |
| 10000 |  |  |
| −1 |  |  |

Câu 2.1 (Phân tích). Chỉ rõ lệnh so sánh và lệnh nhánh dùng để kiểm tra miền [0, 9999] trong chương trình của Sinh viên. Giải thích vì sao một phép so sánh bắt được cả x < 0 lẫn x ≥ 10000.

Trả lời:

Bước 2.5 – Thí nghiệm có dấu và không dấu. Đổi lệnh so sánh ở câu 2.1 sang phiên bản so sánh ngược kiểu (có dấu thành không dấu hoặc ngược lại), Assemble lại, nhập x = −1.

DỰ ĐOÁN   Chương trình sẽ làm gì? Ghi dự đoán trước, rồi chạy và ghi quan sát. Sau khi xong, khôi phục lệnh đúng.

| Dự đoán | Quan sát |
| --- | --- |

Câu 2.2 (Phân tích). Giải thích kết quả quan sát bằng cách xét biểu diễn bù hai của −1 và cách hai lệnh so sánh diễn giải cùng một chuỗi bit.

Trả lời:

Bước 2.6 – Quan sát bộ nhớ. Mở Tools  tích Labels, quan sát cửa sổ Labels và tìm địa chỉ nhãn của mảng đơn giá trong Data Segment. Đọc phần tử thứ 3 (chỉ số 2) ở dạng hex và thập phân.

QUAN SÁT   Đối chiếu địa chỉ phần tử với địa chỉ nhãn và với lệnh nạp dữ liệu tương ứng trong chương trình.

Bảng 12. Mảng đơn giá trong Data Segment

| Địa chỉ nhãn mảng | Địa chỉ phần tử thứ 3 | Giá trị (hex) | Giá trị (thập phân) |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 2.3 (Áp dụng). Tính tổng tiền lớn nhất mà chương trình có thể in ra với miền nhập hợp lệ và cho biết phép cộng có thể gây tràn có dấu 32 bit hay không. Nếu miền nhập mở rộng đến N kWh thì N lớn nhất là bao nhiêu để tổng tiền vẫn không tràn? Nêu cách tính.

Trả lời:

Câu 2.4 (Đánh giá). So sánh thiết kế duyệt mảng của Sinh viên với cách viết sáu nhánh if riêng cho từng bậc: nêu ít nhất hai tiêu chí (ví dụ kích thước mã, khi biểu giá đổi, khi thêm bậc) và kết luận phương án nào hợp lý hơn cho thiết bị nhúng trong tình huống này.

Trả lời:

Dán ảnh chụp Run I/O với x = x_b của Sinh viên (thấy lời nhắc, giá trị nhập và dòng kết quả)

# THÍ NGHIỆM 3 — Phát giai điệu bằng syscall MIDI

Thời lượng gợi ý: 25 phút   ·   File nộp: Lab01_<MSSV>_nhac.asm   ·   Điểm: 2,0

Tình huống Thiết bị cần phát một giai điệu ngắn để báo hoàn tất. Giai điệu lưu dưới dạng hai mảng (cao độ và độ dài) trong bộ nhớ dữ liệu, chương trình duyệt mảng và gọi syscall MIDI cho từng nốt. Giai điệu là chủ đề *Ode to Joy* của L. van Beethoven (thuộc phạm vi công cộng); cao độ theo số hiệu nốt MIDI (60 là C4).

Bảng 13. Dữ liệu giai điệu (độ dài tính theo đơn vị nhịp, 1 đơn vị = giá trị 150 + 10*b ms ở Bảng 1)

| Nốt | Tên | Cao độ | Độ dài | Nốt | Tên | Cao độ | Độ dài |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E4 | 64 | 2 | 9 | C4 | 60 | 2 |
| 2 | E4 | 64 | 2 | 10 | C4 | 60 | 2 |
| 3 | F4 | 65 | 2 | 11 | D4 | 62 | 2 |
| 4 | G4 | 67 | 2 | 12 | E4 | 64 | 2 |
| 5 | G4 | 67 | 2 | 13 | E4 | 64 | 3 |
| 6 | F4 | 65 | 2 | 14 | D4 | 62 | 1 |
| 7 | E4 | 64 | 2 | 15 | D4 | 62 | 4 |
| 8 | D4 | 62 | 2 |  |  |  |  |

Đặc tả chương trình - Hai mảng .word trong .data chứa cao độ và độ dài (đơn vị nhịp) của 15 nốt; số nốt cũng là một dữ liệu trong .data. - Với mỗi nốt: cao độ thực phát bằng cao độ trong mảng cộng a; thời lượng (ms) bằng độ dài nhân với 150 + 10*b; nhạc cụ và âm lượng 100 theo tham số cá nhân. In ra một dòng <cao do> <ms> rồi phát nốt bằng syscall 33. - Đo thời gian chạy của cả vòng phát bằng syscall 30 (hiệu của hai lần đọc $a0). Cuối chương trình in Tong du kien (ms): <so> (chương trình tự cộng dồn thời lượng các nốt) và Thoi gian do duoc (ms): <so>.

Bước 3.1 – Dự đoán. Dùng dữ liệu của Sinh viên trước khi viết mã.

DỰ ĐOÁN   Tổng thời lượng dự kiến của 15 nốt là bao nhiêu ms? Nếu thay syscall 33 bằng syscall 31 (giữ nguyên tham số), điều gì xảy ra với âm thanh và với thời gian đo được?

| Tổng dự kiến (ms) | Dự đoán khi thay 33 bằng 31 |
| --- | --- |

Bước 3.2 – Lập trình và quan sát. Viết Lab01_<MSSV>_nhac.asm theo đặc tả, chạy và ghi số liệu vào Bảng 14. Nếu máy không phát được âm thanh, vẫn làm đủ các bước: ghi “Không nghe được” ở cột Nghe thấy và dựa vào các dòng in ra và thời gian đo được.

QUAN SÁT   Nghe giai điệu có đúng nhịp không? Đối chiếu dòng in cuối với dự đoán ở Bước 3.1.

Bước 3.3 – So sánh ba cách phát. Thử lần lượt ba cấu hình và điền Bảng 14: (A) syscall 33; (B) syscall 31 thay cho 33; (C) syscall 31 rồi ngay sau đó syscall 32 với $a0 bằng độ dài nốt (ms).

Bảng 14. Ba cấu hình phát nốt

| Cấu hình | Nghe thấy | Thời gian đo được (ms) | Số dòng in ra | Nhận xét ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A: 33 |  |  |  |  |
| B: 31 |  |  |  |  |
| C: 31 + 32 |  |  |  |  |

Câu 3.1 (Phân tích). Giải thích chênh lệch (nếu có) giữa tổng dự kiến và thời gian đo được ở cấu hình A. Liệt kê các nguồn gây chênh lệch mà Sinh viên nhận ra.

Trả lời:

Câu 3.2 (Áp dụng). Nếu mảng cao độ khai báo bằng .byte thay vì .word, lệnh nạp phần tử và cách tính địa chỉ phần tử thứ i thay đổi thế nào? Chọn lb hay lbu cho trường hợp cao độ có thể lên đến 127 và cho trường hợp tổng quát 0–255? Vì sao?

Trả lời:

Câu 3.3 (Đánh giá). Dựa trên Bảng 14, thiết bị vừa phải phát nhạc vừa phải đọc cảm biến thì nên dùng cấu hình nào? Nêu một rủi ro khi dùng cấu hình B mà không chờ.

Trả lời:

# THÍ NGHIỆM 4 — Đo số lệnh và giải mã lệnh trên chương trình của mình

Thời lượng gợi ý: 30 phút   ·   Dùng chương trình Lab01_<MSSV>_dien.asm đã hoàn thành   ·   Điểm: 2,0

Tình huống Trước khi triển khai lên vi xử lý nhúng có tài nguyên hạn chế, nhóm phát triển cần ước lượng chi phí của chương trình theo dữ liệu vào và hiểu rõ mã máy sinh ra. Sinh viên đo số lệnh thực thi của chương trình tính tiền điện, xây dựng mô hình chi phí đơn giản và giải mã một số lệnh của chính chương trình mình.

Bước 4.1 – Đo số lệnh thực thi. Mở Instruction Counter (Connect to MIPS). Với mỗi x ở Bảng 15, đặt lại bộ đếm, chạy, ghi tổng số lệnh thực thi. Đo x = 10 và x = 120 trước.

DỰ ĐOÁN   Từ hai số đo đầu tiên, đề xuất công thức N(x) và điền cột Dự đoán cho các hàng còn lại; sau đó đo các hàng còn lại và so sánh.

Bảng 15. Số lệnh thực thi theo số kWh nhập

| x (kWh) | Số bậc đã dùng hết | N dự đoán | N đo được | Lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | — |  | — |
| 120 |  | — |  | — |
| 50 |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |
| 401 |  |  |  |  |

Câu 4.1 (Phân tích). Viết công thức N(x) của chương trình Sinh viên và giải thích ý nghĩa từng hệ số bằng cách đếm số lệnh trong phần chuẩn bị, trong thân vòng lặp mỗi bậc và trong phần in kết quả. Vì sao N không đổi với mọi x thuộc cùng một bậc?

Trả lời:

Câu 4.2 (Đánh giá). Nếu biểu giá có 60 bậc và x nằm ở bậc cuối, N xấp xỉ bao nhiêu? Đề xuất một thay đổi nhằm giảm số lệnh mỗi vòng, thực hiện và đo lại ở x = 401; báo cáo N trước, N sau và phần trăm giảm. Nếu không giảm được, lập luận vì sao thân vòng đã tối thiểu.

Trả lời:

Bước 4.2 – Giải mã lệnh của chương trình mình. Trong Text Segment của chương trình tiền điện, chọn ba lệnh: một lệnh nhánh trong vòng lặp, một lệnh nạp từ mảng và một lệnh so sánh. Với mỗi lệnh, ghi địa chỉ, mã hex, tách các trường và tự đọc ra lệnh trước khi nhìn cột Basic.

QUAN SÁT   So khớp kết quả giải mã với cột Basic. Nếu khác, tìm trường nào bị đọc sai.

Bảng 16. Giải mã ba lệnh của chương trình tiền điện

| Địa chỉ | Mã hex | Dạng lệnh | Các trường (tên = giá trị thập phân) | Lệnh đọc ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Câu 4.3 (Áp dụng). Với lệnh nhánh đã chọn, tính (địa chỉ đích − (địa chỉ lệnh + 4)) / 4 và so với trường immediate trong mã hex. Với trường immediate 16 bit, một lệnh nhánh đến được các địa chỉ trong khoảng bao nhiêu byte so với lệnh kế tiếp?

Trả lời:

Bảng 17. Giả lệnh trong chương trình tiền điện

| Giả lệnh trong mã nguồn | Lệnh cơ bản sinh ra | Số lệnh |
| --- | --- | --- |

Câu 4.4 (Đánh giá). Chương trình của Sinh viên có bao nhiêu dòng lệnh nguồn và bao nhiêu lệnh cơ bản trong bộ nhớ? Nếu một giả lệnh nạp địa chỉ nằm trong thân vòng lặp thì nó ảnh hưởng thế nào đến N(x)? Nêu cách bố trí chương trình để tránh chi phí này.

Trả lời:

# TỔNG KẾT VÀ NỘP BÀI (20 phút)

Danh sách kiểm tra trước khi nộp

| ☑ | Nội dung |
| --- | --- |
| ☐ | File Lab01_<MSSV>_dien.asm Assemble không lỗi, có .data, .text, nhãn main, kết thúc bằng syscall 10 và chú thích vai trò thanh ghi. |
| ☐ | File Lab01_<MSSV>_nhac.asm Assemble không lỗi và in đúng khuôn các dòng yêu cầu. |
| ☐ | File báo cáo này đã điền đầy đủ các bảng, câu hỏi và dán ảnh chụp vào các khung nét đứt. |
| ☐ | Số liệu trong báo cáo khớp với chương trình nộp (đơn giá, tham số cá nhân và kết quả đo). |
| ☐ | Đặt tên file báo cáo: Lab01_<MSSV>_BaoCao.docx; nộp ba file theo hướng dẫn của giảng viên. |

Tự chấm

| Phần | Điểm tối đa | Tự chấm |
| --- | --- | --- |
| TN 1 | 1,5 |  |
| TN 2 | 4,0 |  |
| TN 3 | 2,0 |  |
| TN 4 | 2,0 |  |
| Kết | 0,5 |  |

Phản tư

Câu R1 (Đánh giá). Từ TN 1 và TN 4, Sinh viên rút ra điều gì về sự khác nhau giữa số dòng nguồn, số lệnh trong bộ nhớ và số lệnh thực thi? Nêu một tình huống cần quan tâm đến từng con số.

Trả lời:

Câu R2 (Phân tích). Từ TN 2, kiểu so sánh có dấu hay không dấu quyết định điều gì trong chương trình? Nêu một tình huống khác ngoài kiểm tra miền nhập mà chọn sai sẽ gây lỗi.

Trả lời:

Câu R3 (Đánh giá). Nêu một lỗi hoặc nhầm lẫn Sinh viên đã gặp trong buổi thực hành, Sinh viên phát hiện ra bằng cách nào và bài học rút ra là gì?

Trả lời:

Tài liệu tham khảo

- Slide bài giảng Chương 2 – Kiến trúc bộ lệnh (Khoa Kỹ thuật Máy tính, UIT).

- MARS 4.5, Help ▸ Help: các mục Instructions, Pseudo-instructions, Syscalls.